BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Khu phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức

Tel: 08 . 38972262 – 37220294	Fax: 08. 38972262

QUY TRÌNH

XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

|  |  |  | Mã số |  | : |  | RIBE/QT/7.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban hành lần |  | : |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Hiệu lực từ ngày |  | : |  | 01 – 02 – 2023 |  |  |  |
|  |  |  | Biên soạn |  |  |  | Xem xét |  | Phê duyệt |  |
| Chữ ký |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên |  |  | TS. Nguyễn Ngọc Hà |  |  | TS. Phùng Võ Cẩm Hồng |  |  | TS. Huỳnh Văn Biết |  |
| Chức danh |  |  | Quản lý Kỹ thuật |  |  |  | Đại diện lãnh đạo |  | Viện trưởng |  |
|  |  |  | THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU |  |  |  |  |  |  |  |

| STT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |

- Mục đích

Qui định trách nhiệm, trình tự tiến hành việc lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của các phép thử áp dụng trong Phòng thí nghiệm

- Phạm vi

Áp dụng cho toàn bộ các phương pháp thử của Phòng thí nghiệm.

- Trách nhiệm

Trưởng phòng thí nghiệm có trách nhiệm lựa chọn các phép thử, phân công cán bộ thực hiện xác nhận giá trị sử dụng (GTSD) và tính toán độ không đảm bảo đo của các phép thử, đánh giá kết quả xác nhận GTSD và trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt áp dụng.

- Nội dung

4.1. Lựa chọn phương pháp

- Khi có nhu cầu triển khai phương pháp thử mới hoặc cập nhật phương pháp thử thì Trưởng PTN tìm các phương pháp thử phù hợp theo nguyên tắc là ưu tiên sử dụng phương pháp thử tiêu chuẩn (tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, hiệp hội khoa học có uy tín…)

- Trường hợp không tìm được phương pháp tiêu chuẩn thì có thể tìm hiểu các phương pháp không tiêu chuẩn (hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị, phương pháp được đăng trên tạp chí khoa học, Viện nghiên cứu, phương pháp nội bộ…)

- Phòng thí nghiệm đảm bảo sử dụng phiên bản có hiệu lực mới nhất của phương pháp trừ khi nó không thích hợp hoặc không thể thực hiện được như vậy.

- Khi khách hàng không yêu cầu phương pháp được sử dụng, thì phòng thí nghiệm sẽ lựa chọn phương pháp thích hợp và thông báo cho khách hàng biết về phương pháp đã chọn.

- Trước khi đưa vào sử dụng, phòng thí nghiệm sẽ kiểm tra xác nhận rằng mình có thể thực hiện đúng các phương pháp bằng cách đảm bảo rằng phòng thí nghiệm có thể đạt được kết quả cần thiết.

- Khi cần xây dựng phương pháp, thì việc này phải là một hoạt động được hoạch định và phải được giao cho các nhân sự có năng lực, được trang bị nguồn lực đầy đủ. Bất kỳ sửa đổi nào đối với kế hoạch xây dựng cũng phải được phê duyệt và được chấp thuận.

- Đối với tất cả hoạt động thí nghiệm, những sai lệch khỏi phương pháp chỉ được xảy ra nếu sai lệch khỏi phương pháp chỉ được xảy ra nếu sai lệch đó được lập thành văn bản, được lý giải về mặt kỹ thuật, được cho phép và được khách hàng chấp nhận.

- Khi thực hiện các thay đổi đối với một phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng, thì phải xác định ảnh hưởng của những thay đổi này và nếu chúng được phát hiện là có ảnh hưởng đến việc xác nhận giá trị sử dụng ban đầu, thì phải tiến hành một xác nhận giá trị sử dụng mới đối với phương pháp.

- Các thông số đặc trưng của phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng khi đánh giá cho việc sử dụng đã định, phải thích hợp với nhu cầu khách hàng và nhất quán với các yêu cầu xác định.

4.2. Xác nhận giá trị sử dụng khi lựa chọn phương pháp tiêu chuẩn

4.2.1. Đánh giá điều kiện cơ bản

- Trưởng PTN phân công cán bộ đánh giá điều kiện cơ bản (thiết bị, hóa chất, dụng cụ, nhân sự…) theo biểu RIBE/BM 7.2/01 - Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng phương pháp để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của phương pháp. Trường hợp nguồn lực chưa đáp ứng thì đề nghị bổ sung để thực hiện như đào tạo, mua hóa chất, dụng cụ, thiết bị, bố trí tiện nghi, môi trường. Người được phân công đánh giá điều kiện cơ bản sử dụng biểu RIBE/BM 7.2/02 – Đánh giá điều kiện cơ bản của phương pháp

4.2.2. Kiểm tra độ chính xác của phương pháp

- Trưởng PTN lựa chọn các thông số kiểm tra, cách thức thực hiện và phân công cán bộ thực hiện, thời gian hoàn thành theo biểu RIBE/BM 7.2/01 - Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng phương pháp.

- Có thể lựa chọn các thông số kiểm tra như sau:

  - Độ chụm (lặp lại, tái lập)

  - Độ đúng (thu hồi)

  - Độ tuyến tính

  - Giới hạn phát hiện

  - Tính đặc hiệu

  - Ước lượng độ không đảm bảo…

- Hình thức kiểm tra có thể lựa chọn:

  - Sử dụng chất chuẩn, mẫu chuẩn

  - Thử nghiệm thành thạo/ So sánh liên phòng

- Khi nguồn lực được đáp ứng và Trưởng PTN đánh giá kết quả kiểm tra thực nghiệm đạt yêu cầu, Trưởng PTN trình Lãnh đạo xem xét và duyệt áp dụng chính thức. RIBE/BM 7.2/03. Quyết định áp dụng phương pháp thử

- Trưởng PTN thực hiện đào tạo cho nhân viên và phân công người thực hiện chỉ tiêu thử mới.

4.3. Xác nhận giá trị sử dụng khi lựa chọn phương pháp không tiêu chuẩn

4.3.1. Đánh giá điều kiện cơ bản

Trưởng PTN phân công cán bộ:

- Đánh giá điều kiện cơ bản (thiết bị, hóa chất, dụng cụ, nhân sự…) để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của phương pháp theo biểu BM 7.2/01/RIBE - Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng phương pháp. Trường hợp nguồn lực chưa đáp ứng thì đề nghị bổ sung để thực hiện như đào tạo, mua hóa chất, dụng cụ, thiết bị, bố trí tiện nghi, môi trường.

- Soạn thảo hướng dẫn phương pháp thử

- Người được phân công đánh giá điều kiện cơ bản sử dụng biểu BM 7.2/02/RIBE. Đánh giá điều kiện cơ bản của phương pháp

4.3.2. Nghiên cứu độ chính xác của phương pháp

- Trưởng PTN lựa chọn các thông số nghiên cứu, cách thức thực hiện và phân công cán bộ thực hiện, thời gian hoàn thành theo biểu BM 5.4/01/RIBE - Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng phương pháp.

- Có thể lựa chọn các thông số nghiên cứu như sau:

  - Độ chụm (lặp lại, tái lập)

  - Độ đúng (thu hồi)

  - Độ tuyến tính

  - Giới hạn phát hiện

  - Tính đặc hiệu

  - Ước lượng độ không đảm bảo…

- Hình thức nghiên cứu có thể lựa chọn:

  - Sử dụng chất chuẩn, mẫu chuẩn

  - Thử nghiệm thành thạo/ So sánh liên phòng

- Khi nguồn lực được đáp ứng và Trưởng PTN đánh giá kết quả nghiên cứu thực nghiệm đạt yêu cầu, Trưởng PTN trình Lãnh đạo xem xét và duyệt ban hành áp dụng chính thức phương pháp và hướng dẫn, RIBE/BM 7.2/03.

- Trưởng PTN thực hiện đào tạo cho nhân viên và phân công người thực hiện chỉ tiêu thử mới

4.4. Ước lượng độ không đảm bảo đo

4.4.1. Kế hoạch thực hiện

- Đối với phương pháp đã áp dụng tại PTN thì Trưởng PTN lập kế hoạch đánh giá gồm cách thức đánh giá, thời gian và phân công thực hiện.

- Đối với phương pháp mới áp dụng tại PTN thì trong kế hoạch xác nhận GTSD phương pháp cần đề cập đến việc tính độ không đảm bảo đo. Cách thức tính độ không đảm bảo theo một trong 3 cách sau:

  - Theo nguyên tắc của ISO/GUM (hướng dẫn AGL 17 của BoA)

  - Theo nguyên tắc sử dụng dữ liệu xác nhận GTSD phương pháp (hướng dẫn AGL 18 của BoA)

  - Theo nguyên tắc sử dụng dữ liệu có sẵn (ISO/TS 21748)

4.4.2. Quá trình thực hiện

- Cán bộ được phân công xem xét kế hoạch xem yêu cầu ước lượng theo nguyên tắc nào để áp dụng.

- Nguyên tắc theo ISO GUM phải đảm bảo gồm các bước:

  - Xác định đại lượng đo

  - Xác định các nguồn gây ra độ không đảm bảo đo

  - Ước lượng giá trị của từng nguồn

  - Tổng hợp các nguồn độ không đảm bảo và tính độ KĐB tổng hợp

  - Viết báo cáo và hướng dẫn

- Nguyên tắc sử dụng dữ liệu xác nhận GTSD phải đảm bảo gồm các bước:

  - Lựa chọn thông số cần nghiên cứu theo kế hoạch đề ra

  - Thực hiện làm nghiên cứu

  - Thu thập dữ liệu

  - Ước lượng độ KĐB của phép thử

  - Viết báo cáo và hướng dẫn

- Nguyên tắc sử dụng dữ liệu có sẵn phải đảm bảo gồm các bước:

  - Tập hợp dữ liệu

  - Thực hiện kiểm tra việc thử nghiệm đạt được theo dữ liệu

  - Lựa chọn thông số cần nghiên cứu theo kế hoạch đề ra

  - Ước lượng độ không đảm bảo

  - Viết báo cáo và hướng dẫn

- Quá trình ước lượng độ không đảm bảo, công thức sử dụng theo tài liệu hướng dẫn của BoA: AGL 17, AGL 18, AGL 19, ISO TS 21748.

  - Cách thức xử lý khi có sai lệch với phương pháp thử

- Những sai lệch khỏi phương pháp thử chỉ được xảy ra nếu sai lệch đó được lập thành văn bản, có trong tiêu chuẩn hoặc được xác nhận trong hướng dẫn phương pháp.

- Việc chấp nhận của khách hàng về sai lệch được thỏa thuận trước trong hợp đồng.

- Những sai lệch khỏi phương pháp thử nếu sai lệch đó chưa được lập thành văn bản phải thực hiện theo quy trình:

Xuất hiện sai lệch

Kiểm tra lại tất cả hoạt động thí nghiệm

Báo với trưởng PTN

Kiểm tra lại việc lựa chọn phương pháp

Khắc phục sai lệch

Kiểm tra lại việc lựa chọn phương pháp

Thực hiện lại thí nghiệm

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp tiêu chuẩn

Kiểm tra về ước lượng độ không đảm bảo đo

- Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng

  - RIBE/BM 7.2/01	Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng

  - RIBE/BM 7.2/02	Đánh giá điều kiện cơ bản của phương pháp

  - RIBE/BM 7.2/03	Quyết định áp dụng phương pháp thử

  - RIBE/BM 7.2/04	Ước lượng độ không đảm bảo đo

  - RIBE/BM 7.2/05	Xác định độ đúng – độ chụm

  - RIBE/BM 7.2/06	Xác định LOD

  - RIBE/HD PP/SSLP/01  Hướng dẫn chuẩn bị mẫu, kiểm tra tay nghề, so sánh liên phòng và đánh giá kết quả

- Hồ sơ

Toàn bộ hồ sơ có liên quan đến xác định giá trị sử dụng của phương pháp phải được ghi chép đầy đủ và được lưu trữ theo Quy trình RIBE/QT/8.4, gồm có:

  - Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng

  - Đánh giá điều kiện cơ bản của phương pháp

  - Quyết định áp dụng phương pháp thử

- Tên phương pháp:

Phương pháp tiêu chuẩn   	           	Số hiệu phương pháp:  .…………………

Phương pháp không tiêu chuẩn		Tài liệu tham khảo:  ……………………..

- Đánh giá điều kiện cơ bản

Người đánh giá:					Thời hạn thực hiện:

- Đánh giá thực nghiệm - Các thông số kiểm tra/nghiên cứu:

Hiệu suất thu hồi

Độ lặp lại

Độ tái lặp

- Hình thức đánh giá có thể lựa chọn: Mẫu thêm chuẩn

- Chi phí:

| Người lập kế hoạch (Ký và ghi rõ họ tên) | Phân công: - Thực hiện: …………………….. - Đánh giá: ……………………… | Phê duyệt: |
| --- | --- | --- |
| Ngày: …………………. | Ngày: …………………………… | Ngày: ………………. |

Thời hạn hoàn thành:

- Đánh giá:		Đạt yêu cầu 		Chưa đạt yêu cầu

Nhận xét khác:

…………………………………………………………………………………………...

| Ngày tháng năm Người đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày tháng năm Phê duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

- Tên phương pháp:

Phương pháp tiêu chuẩn   	           	Số hiệu phương pháp:………………

Phương pháp không tiêu chuẩn		Tài liệu tham khảo:	………………

- Đánh giá điều kiện cơ bản

| TT | Nội dung | Phù hợp/ sẵn có | Chưa phù hợp/cần bổ sung | Người thực hiện/thời hạn hoàn thành | Chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân lực |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị |  |  |  |  |  |
| 3 | Hóa chất |  |  |  |  |  |
| 4 | Môi trường |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

- Các thông số đánh giá khi phê duyệt

- Độ chụm (độ lặp lại, độ tái lập nội bộ);

- Độ đúng/hiệu suất thu hồi;

- Giới hạn phát hiện (nếu có);

- Khoảng tuyến tính (nếu có);

- Độ không đảm bảo đo.

| Ngày tháng năm Người đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày tháng năm Phê duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG Số: ……. /QĐ-Tên bộ phận | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày ..… tháng….. năm 20… |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH CỦA (CHỨC DANH…)

Về việc áp dụng phương pháp thử

Căn cứ vào Quyết định số ……/QĐ–ĐHNL-TCHC ký ngày ../../20.. của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Tp. Hồ Chí Minh về việc thành lập (TEN BỘ PHẬN…)

Căn cứ vào Quyết định số ……/QĐ–ĐHNL-TCCB ký ngày ../../20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ (TEN BỘ PHẬN…)

Xét hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp, theo đề nghị của Trưởng phòng thử nghiệm/ Quản lý Kỹ thuật (TEN BỘ PHẬN…).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là các phương pháp thử nội bộ được áp dụng tại các phòng thí nghiệm của Viện (có phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trưởng phòng thử nghiệm, cán bộ Quản lý kỹ thuật có trách nhiệm phổ biến và theo dõi áp dụng các phương pháp thử nội bộ đã nêu ở điều 1

Điều 3. Các nhân viên trong phòng thử nghiệm (kể cả sinh viên thực tập) của Viện có trách nhiệm thực hiện các phép thử nghiệm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

| Nơi nhận: - Như điều 2, 3; - Lưu VP, | LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (Họ và tên) |
| --- | --- |

ƯỚC LƯỢNG ĐKĐBĐ CHO PHÉP ĐO ……………………………………….

| I. Tóm tắc phương pháp thử: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Tính toán kết quả: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.Các nguồn gây ra ĐKĐBĐ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các nguồn gây ra độ không đảm bảo đo |  |  |  |  | Định lượng các nguồn |  |  |  |  |

IV. Tính hiệu suất thu hồi

| Nền phân; Tên KNV. Cobs; Cnative; Cspike; Hi%. (mg/kg); (mg/kg); (mg/kg). Trung lượng +. ….. mg/kg. TB. SD. U tổnghợp. Rm. U(Rm). U(Rm)TĐ. Hiệu suất thu hồi (%). V. Độ không đảm bảo đo mở rộng | Tên KNV. Cobs; Cnative; Cspike; Hi%. (mg/kg); (mg/kg); (mg/kg). 𝐻_𝑖=(𝐶_𝑜𝑏𝑠−𝐶_𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)/𝐶_𝑠𝑝𝑖𝑘𝑒 ×100. 𝑅 ̅_𝑚 =(𝐶 ̅_(𝑜𝑏𝑠 ) − 𝐶 ̅_𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 )/(𝑛 ×𝐶_𝑠𝑝𝑖𝑘𝑒 ). 𝑈_((𝑅_(𝑚 ) ) ̅ = 𝑅 ̅_𝑚 × ) √((〖〖𝑠𝑑〗_𝑜𝑏𝑠〗^2/𝑛+〖〖𝑠𝑑〗_𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒〗^2)/(𝐶 ̅_(𝑜𝑏𝑠 )+𝐶 ̅_𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 )^2 +(𝑈(𝐶_𝑠𝑝𝑖𝑘𝑒 )/𝐶_𝑠𝑝𝑖𝑘𝑒 )^2 ). |
| --- | --- |
| Ký hiệu | Nguồn | ĐKĐBĐ đại lượng đầu vào | Phân bố |  | Hệ số từ hàm phân bố | ĐKĐBĐ quy về tương đối % | Ghi chú |
| Ur |  |  | chuẩn |  | - |  |  |
| U(Rm) |  |  | chuẩn |  | - |  |  |
| Udc |  |  | chuẩn |  | - |  |  |
|  |  |  | chuẩn |  | - |  |  |
|  |  |  | chuẩn |  | - |  |  |
|  |  |  | chuẩn |  | - |  |  |
| Uhc |  |  | chuẩn |  | - |  |  |
| Uc% |  |  |  |  |  |  |  |
| U% (k=2, 95%) |  |  |  |  |  |  |  |

BẢNG TÍNH TOÁN KẾT QUẢ CHỈ TIÊU: ……………………………………….

- Độ chụm

| Lần lặp / Kết quả (mg/kg) | Tên KNV | Tên KNV | n = 5: Số lần thử, p = 2: Số nhân viên |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lần 1 |  |  |  |  | Độ lặp lại |
| Lần 2 |  |  |  |  |  |
| Lần 3 |  |  |  |  | Độ tái lập |
| Lần 4 |  |  |  |  |  |
| Lần 5 |  |  | r: Giới hạn độ lặp lại, mg/kg |  |  |
|  |  |  | R: Giới hạn độ tái lập, mg/kg |  |  |
|  |  |  | r: Giới hạn độ lặp lại, % |  |  |
|  |  |  | R: Giới hạn độ tái lập, % |  |  |
| Trung bình |  |  | Trung bình từng người thử nghiệm |  |  |
| TB chung |  |  | Trung bình chung Xtb, mg/kg |  |  |
| Si |  |  | Độ lệch chuẩn Si |  |  |
| Sr |  |  |  |  |  |
| Sr(%) |  |  |  |  |  |
| SXtb |  |  |  |  |  |
| SR |  |  |  |  |  |
| SR (%) |  |  |  |  |  |

- Độ đúng

| Lần lặp/ Kết quả (mg/kg) | NV1 (mẫu + chuẩn) | NV2 (mẫu + chuẩn) | Nồng độ nền mẫu (mg/kg) | Nồng độ chuẩn thêm vào mẫu (mg/kg) | Hiệu suất thu hồi (H%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lần 1 |  |  |  |  |  |
| Lần 2 |  |  |  |  |  |
| Lần 3 |  |  |  |  |  |
| Lần 4 |  |  |  |  |  |
| Lần 5 |  |  |  |  |  |
| TB chung |  |  |  |  |  |

BẢNG TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH LOD CỦA CHỈ TIÊU………………..

PHƯƠNG PHÁP THỬ HD PP/GTSDPPT/01/RIBE

| Mẫu chuẩn Catd (mg/l) |  |  |  | Độ hấp thu (Aatd) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………… |  |  |  | ……………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu trắng |  |  |  | Độ hấp thu (Ablk) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lần 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trung bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si |  |  |  |  |  |  |  | độ lệch chuẩn abs |  |  |  |
| Phương trình đường chuẩn |  |  |  | abs = …………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| LOD |  |  |  | ……………….. |  |  |  | LOD: Ngưỡng phát hiện, mg/L |  |  |  |

- Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này qui định các bước tiến hành trong việc ước tính và báo cáo độ không đảm bảo đo của phương pháp xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau và hàm lượng kim loại nặng trong đất được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm Hóa.

- Tài liệu tham khảo

- AGL 18; ASTM 691

- Nội dung

  - Định nghĩa độ KĐB (ĐKĐB)

ĐKĐBĐ là thông số đi kèm kết quả đo, đặc trưng cho độ phân tán của các giá trị có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý. ĐKĐBĐ có thể là độ lệch chuẩn (hoặc bội của nó), hoặc là độ rộng của khoảng với mức tin cậy đã định.

Phân biệt giữa sai số và độ KĐB là rất quan trọng. Sai số được định nghĩa là sự khác nhau giữa một kết quả đo và giá trị thực của đại lượng đo.

Độ không đảm bảo đo gồm nhiều thành phần. Một số thành phần có thể được đánh giá bằng phân bố thống kê của các kết quả của một dãy phép đo và có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm. Các thành phần khác, cũng có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn, được đánh giá từ các phân bố xác suất mô phỏng trên cơ sở thực nghiệm hoặc các thông tin khác. Hướng dẫn ISO liên quan tới sự khác nhau của ước lượng loại A và loại B tương ứng.

Ước tính độ không đảm bảo đo kiểu A:

- Sử dụng phương pháp phân tích thống kê một loạt các quan trắc dựa trên số liệu thử nghiệm.

- Khi thiết bị có độ ổn định cao thì độ lệch chuẩn của các giá trị đo được tiến dần đến "0" (không), dẫn đến độ không đảm bảo đo kiểu A xem như bằng "0".

Ước tính độ không đảm bảo đo kiểu B:

- Độ không đảm bảo đo kiểu B được ước tính dựa trên các thông tin sau đây :

- Số liệu đo đạc của lần trước.

- Kinh nghiệm, kiến thức tổng quát về các tính chất của phương pháp thử, thiết bị và chất chuẩn.

- Đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp.

- Số liệu hiệu chuẩn và các giấy chứng nhận khác.

- Tham khảo trong Sổ tay tra cứu với các số liệu tương tự.

- Trường hợp giấy chứng nhận có cung cấp độ không đảm bảo hiệu chuẩn U, kèm theo mức tin cậy và hệ số k, khi đó sẽ tìm được một thành phần của độ không đảm bảo kiểu B là:

uB = U / k

- Trường hợp nhà sản xuất cung cấp sai số kết quả đo dưới dạng đúng sai  a thì một thành phần khác của độ không đảm bảo đo kiểu B được tính dựa trên việc xác định kiểu phân bố và một nửa độ rộng cho phép (a)

- Phân bố chữ nhật		:

- Phân bố tam giác cân	:

- Phân bố chuẩn		: (k=2)

  - Qui trình ước lượng độ không đảm bảo đo

Bước 1: Xác định đại lượng đo: thông số phân tích là xác định dư lượng thuốc BVTV hoặc hàm lượng kim loại nặng trong đất, nước, rau quả,...

Viết rõ công thức tính đại lượng, cách xác định, bao gồm mối liên quan giữa đại lượng cần xác định và đại lượng đầu vào (Ví dụ: Các đại lượng đầu vào, hằng số, các giá trị chuẩn).

Bước 2: Xác định các nguồn độ KĐB.

Độ không đảm bảo đo tổng hợp

Bình định mức

qui trình xử lý mẫu

Pipet

Cân

Dụng cụ đo

Độ chụm

Độ đúng

Hóa chất

Độ tinh khiết

Hiệu suất thu hồi

Rửa giải

Liệt kê danh mục các nguồn có thể gây ra độ KĐB. Danh mục có thể bao gồm các nguồn phân bố tới độ KĐB trong các thông số liên quan với đại lượng đo xác định ở bước 1 nhưng có thể bao gồm các nguồn khác và phải bao gồm các nguồn nảy sinh từ dự đoán trong hoá học.

….

Bước 3: Định lượng các thành phần độ KĐB

Các bước trong quá trình định lượng độ KĐB bao gồm:

- Nghiên cứu độ chụm.

- Nghiên cứu độ đúng.

- Xác định các thành phần độ KĐB khác mà không bao gồm trong nghiên cứu độ chụm và độ đúng. Đánh giá các thành phần độ KĐB khác.

- Nghiên cứu độ chụm

Phạm vi phương pháp bao gồm một dạng mẫu và một nồng độ phân tích thì độ chụm được ước lượng bằng cách : phân tích lặp lại n = 8 lần trên một dạng mẫu theo qui trình phân tích đa dư lượng thuốc BVTV. Độ KĐB qua nghiên cứu độ chụm của phương pháp, u(X) là độ lệch chuẩn s của các kết quả qua nghiên cứu độ chụm. Chuyển thành độ lệch chuẩn tương đối ví dụ: u(X)/X là chia độ lệch chuẩn của các kết quả  mẫu cho trung bình của các kết quả nghiên cứu độ chụm.

Hoặc xác định độ chụm từ độ tái lập tương đối và độ lặp lại tương đối: (tham khảo ASTM 691, trang 8)

Số lần lặp lại n, số nhân viên tiến hành lặp lại p

Trung bình từng người thử nghiệm 	(mg/l)

Trung bình chung Xtb  	(mg/l)

Độ lệch chuẩn Si 	(mg/l)

Độ lệch chuẩn (không đảm bảo chuẩn) độ lặp lại của phương pháp uLL(Xi), Sr (mg/l)

Độ lặp lại tương đối (%)

Độ tái lập của phương pháp, SR 	(mg/l)

Độ tái lập tương đối của phương pháp, SR  %

(Nếu kết quả độ tái lập <  Độ lặp lại , nên chọn độ chụm PP = Độ lặp lại )

(Nếu kết quả độ tái lập > Độ lặp lại, nên chọn độ chụm PP = Độ tái lập)

Độ chụm của phương pháp: max (S’R; S’r) (%)

- Nghiên cứu độ đúng

ĐKĐB tổng hợp của dung dịch chuẩn gốc là

(ppm)

Nồng độ chất chuẩn Cchuan = X± (mg/l)

ĐKĐB tổng hợp của dung dịch chuẩn làm việc là

Nồng độ chất chuẩn CLV = CLV ±  (mg/l)

Thể tích mẫu chuẩn thêm vào Vspike dung dịch chuẩn.

Thể tích định mức cuối cùng Vđmc.

Dùng pipet thẳng lấy dung dịch chuẩn, các yếu tố ảnh hưởng: sai số của pipet, độ lặp lại (thao tác lấy mẫu), biến động nhiệt của PTN (bỏ qua).

+ Độ lặp lại: được xác định bằng cách cân 10 lần  Vspike  ml thể tích dung môi aceton (nhiệt độ của aceton ở 25oC, khối lượng riêng 0.79 g/ml – phương pháp phân tích đa dư lượng thuốc BVTV) hoặc xác định bằng cách cân 10 lần các thể tích nước (nhiệt độ của nước ở 25oC, khối lượng riêng 0.997043 g/ml – phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử xác định các nguyên tố Cu, Cd, Ni, Pb, Mn trong mẫu đất), thu được giá trị (m1, m2,…, m10). Độ không đảm bảo do thành phần này là u1= STDEV(v1,…,v10).

+ Xác định sai số của pipet khi lấy thể tích Vspike. Lấy giá trị trung bình của 10 lần đo thể tích tương ứng Vspike.

(ml)

Độ KĐB tổng hợp là  (ml) tương ứng với mỗi lần thêm Vspike vào mẫu

Độ không đảm bảo của Cspike có trong mẫu là (mg/l)

Nghiên cứu độ đúng chính là nghiên cứu độ thu hồi của phương pháp. Độ thu hồi có thể được đánh giá dựa vào mẫu chuẩn hoặc mẫu thêm (spike).

- Thêm một lượng chất chuẩn thích hợp vào mẫu thử không chứa hàm lượng chất phân tích (mẫu trắng). Độ thu hồi tính bởi công thức

(theo AGL 18)

trong đó  là  nồng độ trung bình của thử nghiệm lặp lại của mẫu thêm và Cspike là nồng độ của phần thêm vào mỗi mẫu.  được tính theo công thức:

(theo AGL 18)

Trong đó Sobs là độ lệch chuẩn của các kết quả thu được từ các mẫu thêm, n là số lượng các mẫu phân tích đã thêm và u(Cspike) là độ KĐB nồng độ spike thêm vào mỗi mẫu.

- Thêm vào mẫu có chứa nồng độ chất phân tích một lượng chất phân tích

Nếu không có mẫu trắng thì chuẩn bị mẫu thêm và tiêm vào mẫu có chứa nồng độ chất phân tích. Phân tích mẫu thêm lặp lại và   được tính như sau:

trong đó  là nồng độ phân tích trong mẫu khi chưa thêm một lượng chất phân tích. Chú ý rằng chúng ta không quan tâm tới sự khác nhau giữa nồng độ của mẫu thêm và mẫu không thêm,  không đại diện cho giá trị thực của nồng độ phân tích cho mẫu khi chưa thêm. độ KĐB được tính như sau:

trong đó snative là độ lệch chuẩn của trung bình của các kết quả phân tích lặp lại của các mẫu chưa thêm.

Để xác định phân bố của  tới độ KĐB tổng hợp, giá trị được tính toán trên được so sánh với 1,

so sánh t với k hệ số phủ được sử dụng để tính độ KĐB mở rộng (k=2).

Khi t nhỏ hơn 2 không có bằng chứng nào cho thấy  khác 1 đáng kể. Vì thế  được thừa nhận ngang bằng 1.

Khi t lớn hơn 2,  khác 1 đáng kể nhưng không áp dụng số hiệu chính (ví dụ  được coi tương đương 1). Độ KĐB phải được tăng lên để tính chính xác độ thu hồi là không được hiệu chính. Độ KĐB đo tăng lên và  tính theo công thức:

trong đó k là hệ số phủ mà sẽ được sử dụng để tính độ KĐB mở rộng.

được diễn đạt như một độ lệch chuẩn tương đối bằng cách chia cho giá trị giả định của  như trường hợp 1.

- Đánh giá các nguồn khác của độ KĐB

# Các chứng chỉ hiệu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất

- Độ KĐBĐ cân: theo giấy hiệu chuẩn

- Độ KĐBĐ pipet và bình định mức: theo giấy hiệu chuẩn

- Độ KĐB của độ tinh khiết chất chuẩn, dung môi:

Chất chuẩn có độ tinh khiết X ± a

Giá trị độ KĐB : a/  (phân bố hình chữ nhật)

Bước 4: Tổng hợp các độ không đảm bảo chuẩn

Sau khi ước lượng từng thành phần hoặc nhóm các thành phần độ KĐB, bước tiếp theo là tính toán độ KĐB tổng hợp theo công thức:

Lưu ý: ĐKĐBĐ thành phần phải đưa về tương đối trước khi tính ĐKĐBĐ tổng hợp

Độ KĐB mở rộng Uexp, Độ KĐB mở rộng cung cấp một khoảng mà trong đó các giá trị của đại lượng đo được tin rằng sẽ nằm trong đó với mức độ tin cậy cao. U đạt được bằng cách nhân độ KĐB tổng hợp uc(y) với hệ số phủ k. Sự lựa chọn hệ số k là dựa vào mức độ tin cậy mong muốn. Đối với mức độ tin cậy xấp xỉ 95% thì hệ số k =2.

Uexp  k=2; 95%= 2×U

Thể hiện kết quả: R ±Uexp  k=2; 95%

|  | Biên soạn | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên | TS. Nguyễn Ngọc Hà | TS. Phùng Võ Cẩm Hồng | TS. Huỳnh Văn Biết |
| Chức danh | Quản lý kĩ thuật | Đại diện lãnh đạo | Viện trưởng |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |

- Phạm vi áp dụng

Các chỉ tiêu đăng ký Vilas nhằm chứng minh giá trị sử dụng, độ tin cậy của các phương pháp thử và kết quả kiểm nghiệm.

- Tài liệu tham khảo

- ASTM 691 – 99: Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method.

- Bài giảng tính độ không đảm bảo đo của Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng  3 và Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6910-1:2001: độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 1: nguyên tắc và định nghĩa chung.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6910-6:2002: độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 6: sử dụng các giá trị độ chính xác trong thực tế.

- Thực hiện

  - Các thông số cần phê duyệt

- Độ chụm của phương pháp: mức độ gần nhau giữa các kết quả thử nghiệm độc lập trong điều kiện qui định. Độ chụm của phương pháp thông qua: độ lặp lại, độ tái lập nội bộ phòng thí nghiệm.

- Độ đúng của phương pháp: mức độ gần nhau của các giá trị trung bình kết quả thử nghiệm và giá trị thử nghiệm. Độ đúng của phương pháp thông qua hiệu suất thu hồi.

- Giới hạn phát hiện (LOD): là lượng thấp nhất của chất cần phân tích trong mẫu thử có thể cho kết quả kết phân biệt được khi so sánh với mẫu trắng.

- Giới hạn định lượng (LOQ): là lượng thấp nhất của chất cần phân tích trong mẫu thử có thể xác định được độ đúng và độ chính xác chấp nhận được.

- Độ không đảm bảo đo: là thông số gắn với kết quả phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

  - Cách tiến hành thử nghiệm

    - Xác định độ chụm của phương pháp

Độ lặp lại: là độ chụm trong các điều kiện lặp lại (tại đó các kết quả thử nghiệm độc lập nhận được với cùng một phương pháp, trên những mẫu thử giống hệt nhau, trong cùng một phòng thí nghiệm, bởi cùng người thao tác, sử dụng cùng một thiết bị, trong khoảng thời gian ngắn.

Công thức tính:

Trong đó:

- Sr: độ lệch chuẩn lặp lại

- Si: độ lệch chuẩn thành phần

- P: số người tham gia thử nghiệm

Độ tái lập nội bộ phòng thí nghiệm: là độ chụm trong điều kiện tái lập (tại đó các kết quả thử nghiệm nhận được bởi cùng một phương pháp, trên các mẫu thử giống hệt nhau trong các phòng thí nghiệm khác nhau, với những người thao tác khác nhau, sử dụng các thiết bị khác nhau.

Công thức tính:

Trong đó:

- SR: độ lệch chuẩn tái lặp

- Sr: độ lệch chuẩn lặp lại

- SXTB: độ lệch chuẩn của giá trị trung bình

- n: số lần thử nghiệm

    - Xác định độ đúng của phương pháp

- Chuẩn bị mẫu nền và mẫu bổ sung vào. Tiến hành phân tích theo hướng dẫn phương pháp thử của mỗi chỉ tiêu. Thực hiện phép thử lặp 6 – 10 lần.

- Hiệu suất thu hồi được tính theo công thức:  						H (%)=Cobs-CoCs×100

Trong đó:

- Cobs: nồng độ mẫu xác định được

- Co: nồng độ mẫu nền

- Cs: nồng độ chuẩn thêm vào

    - Xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng

- Sử dụng mẫu trắng (đối với phương pháp quang phổ) và mẫu thêm chuẩn gần mức giới hạn phát hiện (đối với phương pháp sắc ký), thực hiện phép thử lặp 6 – 10 lần.

- Tính toán độ lệch chuẩn của mẫu thử:

Trong đó:

- sd: độ lệch chuẩn của các lần thử nghiệm

- : giá trị mẫu thứ i

- : giá trị trung bình của mẫu trắng

- n : số lần thử nghiệm

Đối với phương pháp quang phổ

LOD =  +  3 × sd

LOQ =  + 10 × sd

Đối với phương pháp sắc ký

LOD = 3,3 × sd/b

LOQ =  10 × sd/b

(b: hệ số góc của phương trình đường chuẩn)

    - Ước lượng độ không đảm bảo đo

Xem HD PP/ĐKĐBĐ/01/RIBE

|  | Biên soạn | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên | TS. Nguyễn Ngọc Hà | TS. Phùng Võ Cẩm Hồng | TS. Huỳnh Văn Biết |
| Chức danh | Quản lý Kỹ thuật | Đại diện lãnh đạo | Viện trưởng |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |

- PHẠM VI ÁP DỤNG

- Hướng dẫn này áp dụng trong các trường hợp sau:

- Đánh giá tay nghề của nhân viên.

- So sánh liên phòng với các phòng thí nghiệm khác để kiểm tra tính liệu lực của phép thử.

- Gửi các mẫu mà phòng thí nghiệm chưa thực hiện được, cần gửi cho các nhà thầu phụ thực hiện.

- TIÊU CHUẨN VIỆN DẪN

- TCVN 6910-6: Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo. Phần 6: Sử dụng các giá trị độ chính xác trong thực tế.

- CÁCH TIẾN HÀNH CHUẨN BỊ MẪU VÀ GỬI MẪU SO SÁNH LIÊN PHÒNG

  - Chuẩn bị mẫu

Đối với mẫu thật

- Mẫu được chọn gửi phải có thể tích đủ lớn (≥ 3kg hoặc 3 lít), mẫu sẽ được đảo trộn đều nhiều lần để đồng nhất mẫu, chia mẫu ra làm ba phần xấp xỉ nhau. Các phần đều ghi và dán nhãn thông tin mẫu giống nhau, gồm:

Đơn vị gửi mẫu:

Mã số mẫu:

Ngày gửi mẫu:

Chỉ tiêu phân tích:

Đối với mẫu chuẩn

Pha mẫu từ các dung dịch chuẩn có nồng độ xác định.

  - Gửi mẫu

- Một phần để phân tích tại PTN.

- Một phần gửi phân tích tại PTN A (Ví dụ: Sắc ký Hải Đăng), đã được chọn trong danh mục các nhà thầu phụ, có năng lực thực hiện.

- Phần còn lại gửi phân tích tại PTN B (Ví dụ: Trung tâm phân tích thí nghiệm), đã được chọn trong danh mục các nhà thầu phụ, có năng lực thực hiện.

  - Viết phiếu yêu cầu phân tích

- Nhân viên được giao trách nhiệm đi gửi mẫu phải ghi rõ thông tin mẫu gồm: đơn vị gửi mẫu, mã số mẫu, ngày gửi mẫu, chỉ tiêu phân tích vào phiếu nhận mẫu của PTN được gửi.

- Lấy giấy hẹn lấy kết quả (nếu có).

- CHUẨN BỊ MẪU KIỂM TRA TAY NGHỀ,

- Trưởng phòng thí nghiệm sẽ chuẩn bị mẫu biết trước nồng độ từ dung dịch có nồng độ chuẩn hoặc mẫu thật đã biết trước nồng độ. Trưởng phòng sẽ mã hóa mẫu.

- Phân công phân tích cho nhân viên thử nghiệm vào biên bản giao việc.

- Các nhân viên thử nghiệm sẽ tiến hành phân tích và gửi kết quả cho Quản lý kỹ thuật kiểm tra.

- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- Đối với việc kiểm tra tay nghề nhân viên

- Khi nhận kết quả về, Quản lý kỹ thuật sẽ tập hợp phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm, xem xét cách tính kết quả và giao cho Trưởng PTN sẽ đánh giá kết quả và tay nghề của nhân viên cụ thể như sau:

- Bước 1:  Trưởng PTN sẽ thu thập các kết quả và so sánh với giá trị so sánh mà trưởng phòng định sẵn khi giao việc. Trưởng PTN đánh giá kết quả theo biểu mẫu BM 7.2/03/RIBE. Đánh giá dựa trên mức chuẩn mực chấp nhận được tính bằng: 2,8 nhân với độ lặp lại của phương pháp thử cho từng chỉ tiêu. Chuẩn mực chấp nhận được đưa ra ở bảng 1.

Bảng 1: Đánh giá kết quả kiểm tra tay nghề nhân viên

| Chỉ tiêu (1) | Kết quả phân tích (2) | Giá trị so sánh (3) | Sai lệch (%) (4) | Độ lặp lại của PP (%) (5) | Chuẩn mực chấp nhận (6) | Đánh giá (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chú thích:

(2): Kết quả phân tích: là kết quả do nhân viên phân tích ghi trong báo cáo thử nghiệm,

(3) Giá trị so sánh: là giá trị nồng độ thực của mẫu do trưởng phòng chuẩn bị và trưởng phòng đã biết nồng độ

(4) Sai lệch (%): là sai lệch của kết quả thử nghiệm so với giá trị nồng độ thực của mẫu được tính bằng

(6) Chuẩn mực chấp nhận: Là căn cứ để đánh giá kết quả phân tích, được tính bằng công thức như sau: (6) = (2,8) x (5) (độ lặp lại của phương pháp tính theo ASTM 691 – 99)

(7) Đánh giá:

- Đạt: khi (4) ≤ (6)

- Không đạt: khi (4) > (6)

Nếu đạt, cho kết thúc công việc của chỉ tiêu đó.

Nếu không đạt thì thực hiện các bước 2,3 và 4 tiếp theo:

- Bước 2: QLKT sẽ tìm ra nguyên nhân và đưa ra các yêu cầu cần khắc phục.

- Bước 3: Nhân viên sẽ thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, tiến hành phân tích lại.

- Bước 4: QLKT/T.PTN sẽ kiểm tra lại, nếu thấy đạt thì ghi kết thúc công việc.

- Đối với so sánh liên phòng

- Bước 1:  QLKT/T.PTN sẽ thu thập các kết quả của các phòng thí nghiệm khác và đánh giá kết quả theo biểu mẫu RIBE/BM 7.2/03.

Đánh giá dựa trên mức chuẩn mực chấp nhận được tính bằng: 2,8 nhân với độ tái lặp của phương pháp thử cho từng chỉ tiêu. Chuẩn mực chấp nhận được đưa ra ở bảng 2

Chú thích:

(2): Kết quả phân tích: là kết quả do PTN của Viện thực hiện

(3) Giá trị so sánh: là kết quả do PTN A thực hiện

(4) Sai lệch (%): là sai lệch của kết quả do PTN của Viện thực hiện so với kết quả do PTN A thực hiện, được tính bằng

(6) Chuẩn mực chấp nhận: Là căn cứ để đánh giá kết quả phân tích giữa các PTN, tính bằng công thức như sau: (6) = (2,8) x (5) (độ tái lặp của phương pháp tính theo ASTM 691 – 99)

(7) Đánh giá:

- Đạt: khi (4) ≤ (6)

- Không đạt: khi (4) > (6)

Bảng 2: Đánh giá kết quả so sánh liên phòng

| Chỉ tiêu (1) | Kết quả phân tích (2) | Giá trị so sánh (3) | Sai lệch (%) (4) | Độ tái lặp (%) (5) | Chuẩn mực chấp nhận (6) | Đánh giá (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Trường hợp gửi mẫu tại 3 PTN nhưng có một kết quả của PTN khác bị lệch thì loại kết quả của PTN đó và chấp nhận kết quả của hai PTN còn lại,

- Nếu kết quả không đạt thì thực hiện các bước 2,3 và 4 tiếp theo,

- Bước 2: QLKT/T.PTN sẽ tìm ra nguyên nhân và đưa ra các yêu cầu cần khắc phục

- Bước 3: PTN sẽ thực hiện gửi mẫu lại các chỉ tiêu chưa đạt để so sánh lại

- Bước 4: QLKT/T.PTN sẽ kiểm tra lại, nếu thấy đạt thì ghi kết thúc công việc.

|  |  |  | Biên soạn |  |  |  | Xem xét |  | Phê duyệt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên |  |  | TS. Nguyễn Ngọc Hà |  |  | TS. Phùng Võ Cẩm Hồng |  |  | TS. Huỳnh Văn Biết |  |
| Chức danh |  |  | Quản lý Kỹ thuật |  |  |  | Đại diện lãnh đạo |  | Viện trưởng |  |
|  |  |  | THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU |  |  |  |  |  |  |  |

| STT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |