# Mục đích

Nhằm đưa ra các kết quả phân tích có kết quả chính xác có tính đến mức độ rủi ro.

# Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả các chỉ tiêu phân tích được công nhận ISO/ IEC trong toàn Viện.

# Trách nhiệm

Tất cả nhân viên thực hiện việc thử nghiệm và trưởng PTN có trách nhiệm giám sát nhân viên trong quá trình thực hiện và trả kết quả cho khách hàng.

# Nội dung:

# Các kết quả được tuyên bố về sự phù hợp:

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân bón fertilizer | Xác định Acid Humic và Acid Fulvic | 2 mg/100 g | TCVN 8561:2010 |
|  |  | Determination of Acid Humic and Acid Fulvic conten |  |  |
| 2 |  | Xác định Acid tự do Determination of free acid content | 0.0065 % (theo H2SO4) 0.006 % (theo HNO3) 0.009 % (theo P2O5) | TCVN 12620:2019 |
| 3 |  | Xác định hàm lượng Biuret Determination of Biuret content | - | TCVN 9293:2012 |
| 4 |  | Xác định hàm lượng Boron Determination of Boron content | - | AOAC982.01:2006 |
| 5 |  | Xác định độ ẩm Determination of moisture content | 0.1 - 70% | TCVN 9297:2012 |
| 6 |  | Xác định Kali tổng số Determination of total Potassium | 0.00% | TCVN 8562:2010 |
| 7 |  | Xác định Kali hữu hiệu Determination of available Potassium | 0.002% | TCVN 8560:2010 |
| 8 |  | Xác định Nito tổng số Determination of total Nitrogen | 0.004% | TCVN 8557:2010 |
| 9 | Phân bón fertilizer | Xác định Phospho hữu hiệu Determination of available Phosphorus content | 0,0025 % | TCVN 8559:2010 |
| 10 |  | Xác định Phospho tổng Determination of total Phosphorus content | 0.00% | TCVN 8563:2010 |
| 11 |  | pH Phân bón | 2 - 12 | AOAC973.04 (1997) |
| 12 |  | Xác định độ ẩm và hệ số khô kiệt Determination of humidity and absolute dryness coefficient | - | TCVN 4048: 2011 |
| 13 | Đất Soil | Xác định mật độ khối khô Determination of dry Bulk Density |  | TCVN 6860: 2001 |
| 14 |  | Xác định tổng muối tan trong đất Determination of Total soluble salts | 0,01 % | TCVN 8727: 2012 |
| 15 |  | Xác định hàm lượng sulphat (SO42-) hòa tan trong nước và tan trong acid Determination of sulphate (SO42-) content soluble in water and acid soluble sulfate | 0,02 % | TCVN 6656: 2000 |
| 16 |  | Xác định pHH2O và pHKCl Determination of pHH2O and pHKCl | 2 -10 | TCVN 5979: 2007 |
| 17 |  | Xác định thành phần cấp hạt Determination of Particle distribution |  | TCVN 8567: 2010 |
| 18 |  | Xác định dung lượng cation trao đổi (CEC) Determination of cation exchange capacity (CEC) | 0,300 cmol+Kg | TCVN 8568: 2010 |
| 19 |  | Xác định Cacbon hữu cơ tổng số Phương pháp Walkley Black Determination of total organic carbon Walkley Black method | 0,14 % organic cacbon | TCVN 8941: 2011 |
| 20 | Đất Soil | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Determination of total nitrogen content | 0.004% | TCVN 6498: 1999 |
| 21 |  | Xác đinh hàm lượng Phospho tổng số Determination of total Phosphorus content | 0,003 % | TCVN 8940: 2011 |
| 22 |  | Xác định hàm lượng kali tổng số Determination of total potassium | 0,002 % | TCVN 8660: 2011 |
| 23 |  | Xác định hàm lượng Nitơ dễ tiêu Determination of digestible nitrogen content | 0,20 mg/100g | TCVN 5255: 2009 |
| 24 |  | Xác định hàm lượng Phospho dễ tiêu Determination of digestible Phosphorus content | 2,5 mg P2O5/100g | TCVN 5256: 2009 |
| 25 |  | Xác định Kali dễ tiêu Determination of digestible Potassium content | 2,00 K2O mg/100g | TCVN 8662: 2011 |

# Các hướng dẫn phương pháp, quy định kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu

- Đánh giá điều kiện cơ bản (thiết bị, hóa chất, dụng cụ, nhân sự…) theo biểu mẫu BM RIBE/7.2/02

- Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng phương pháp để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của phương pháp theo biểu mẫu RIBE/BM 7.2/01 (Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp).

- Tuân theo các thông số kiểm tra như sau:

  - Độ chụm (lặp lại, tái lập)

  - Độ đúng (thu hồi)

  - Độ tuyến tính

  - Giới hạn phát hiện

  - Tính đặc hiệu

  - Ước lượng độ không đảm bảo…

- Độ không đảm bảo đo, độ đúng – độ chụm, LOD sẽ được thể hiện cụ thể cho từng phương pháp theo biểu mẫu RIBE/BM 7.2/04, RIBE/BM 7.2/05, RIBE/BM 7.2/06.

- Tuân thủ theo đúng quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam về phương pháp phân tích theo đúng từng chỉ tiêu.

# Kết luận chung:

- Dựa vào các thông số kiểm tra (Độ chụm, độ đúng, độ tuyến tính, giới hạn phát hiện, độ không đảm bảo đo) của mỗi tiêu chuẩn để đưa ra kết quả kèm theo sai số (Ví dụ: 3.62 ± 0.2 mg/100g).

- Việc đánh giá sự phù hợp khi quyết định đại lượng đầu ra hay đại lượng đo có tuân thủ yêu cầu quy định hay không thực chất là phép đo. Đối với một đại lượng, yêu cầu như vậy thường có dạng giới hạn quy định xác định khoảng giá trị đại lượng cho phép. Ví dụ như khi không có độ không đảm bảo, giá trị đại lượng đo được nằm trong phạm vi khoảng này được gọi là phù hợp còn nếu không là không phù hợp.

| 6.  | Biểu mẫu áp dụng: RIBE/BM 7.2/01 | Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp |
| --- | --- | --- |
|  | RIBE/BM 7.2/02 | Đánh giá điều kiện cơ bản của phương pháp |
|  | RIBE/BM 7.2/04 | Ước tính độ không đảm bảo đo |
|  | RIBE/BM 7.2/05 | Tính độ đúng – độ chụm |
|  | RIBE/BM 7.2/06 | Xác định LOD |
| 7. | Hồ sơ: |  |

Toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Hướng dẫn quy trắc ra quyết định phải được ghi chép đầy đủ và được lưu trữ theo Quy trình RIBE/QT/8.4.

|  | Biên soạn | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên | Nguyễn Ngọc Hà | ThS. Phùng Võ Cẩm Hồng | TS. Lê Đình Đôn |
| Chức danh | Quản lý kỹ thuật | Đại diện lãnh đạo | Viện trưởng |

# THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |