## BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

## TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

##### Địa chỉ: Khu phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức

###### Tel: 08 . 38972262 – 37220294     	Fax: 08. 38972262

QUY TRÌNH

### KIỂM SOÁT THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT, CHẤT CHUẨN

Mã số			:	RIBE/QT/6.4

Ban hành lần		:	3

#### Hiệu lực từ ngày	:	01 – 02 – 2023

|  | Biên soạn | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên | TS. Nguyễn Ngọc Hà | TS. Phùng Võ Cẩm Hồng | TS. Huỳnh Văn Biết |
| Chức danh | Quản lý Kỹ thuật | Đại diện lãnh đạo | Viện trưởng |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mục 3.1. Kiểm soát các thiết bị. 3.1.1. Lập danh mục và dấu hiệu nhận biết thiết bị | Bổ sung kiểm soát các thiết bị của Viện bằng cách mã hóa các phòng thí nghiệm bằng các chữ cái viết tắt, được quy định như sau - PTN Hóa: HS - PTN Đất – phân bón: H - PTN SHPT: SH - PTN Vi sinh: VS - PTN Môi trường Nước – KK: MT Mã hóa thiết bị theo phòng thí nghiệm: + Ký hiệu của thiết bị AAyy. Trong đó AA là mã hóa của phòng thí nghiệm được quy định như trên (H, SH, HS, VS, MT); yy là số thứ tự của thiết bị trong phòng thí nghiệm. | 27/08/2025 |

- Mục đích

Quy định phạm vi trách nhiệm và nội dung  kiểm soát, quản lý thiết bị, hóa chất và chất chuẩn.

- Phạm vi

Áp dụng cho toàn bộ các thiết bị, hóa chất, chất chuẩn tại phòng thí nghiệm của Viện.

- Nội dung

#### Kiểm soát Thiết bị

- Lập danh mục và dấu hiệu nhận biết thiết bị

- QLKT theo dõi, quản lý, kiểm soát tất cả các thiết bị của Viện bằng cách mã hóa các phòng thí nghiệm bằng các chữ cái viết tắt, được quy định như sau:

| STT | TÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM | MÃ HÓA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phòng TN Đất – Phân bón | H |
| 2 | Phòng TN Sinh học phân tử | SH |
| 3 | Phòng TN Hóa | HS |
| 4 | Phòng TN Vi sinh ứng dụng | VS |
| 5 | Phòng TN môi trường nước và không khí | MT |

  - Mã hóa thiết bị theo phòng thí nghiệm:

+ Ký hiệu của thiết bị AAyy. Trong đó AA là mã hóa của phòng thí nghiệm được quy định như trên (H, SH, HS, VS, MT); yy là số thứ tự của thiết bị trong phòng thí nghiệm.

  - Trưởng phòng/quản lý kỹ thuật (người được giao trách nhiệm quản lý thiết bị) lập danh mục thiết bị của Viện theo biểu mẫu RIBE/BM 5.5/01 và nộp một bản cho Quản lý chất lượng.

  - Thiết bị được dán nhãn có thông tin sau:

- Tên thiết bị

- Ký hiệu thiết bị TB.yy trong đó yy là số thứ tự của thiết bị trong phòng thí nghiệm

  - Thiết bị hỏng hoặc đang trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn…, được dán nhãn: không sử dụng.

- Thiết bị mới đưa vào sử dụng

  - Tất cả thiết bị nhập về phải được Lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ cho 01 (một) cán bộ chuyên trách kiểm tra tính nguyên vẹn cũng như thông số kỹ thuật đã đặt trước và các tài liệu đi kèm của nhà sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, giấy chứng nhận hiệu chuẩn và/hoặc kiểm tra.

  - Quản lý kỹ thuật (theo dõi quản lý thiết bị) lập hồ sơ thiết bị đầy đủ bao gồm:

- Danh sách thiết bị kèm theo		RIBE/BM 6.4/01

- Sổ sử dụng thiết bị                           	RIBE/BM 6.4/02

- Phiếu theo dõi thiết bị			RIBE/BM 6.4/04

- Phiếu giao nhận, kiểm tra thiết bị

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc kiểm tra thiết bị

- Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng của nhà sản xuất (nếu có)

  - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật đề nghị viết hướng dẫn kiểm soát thiết bị (nếu cần) theo Quy trình kiểm soát tài liệu.

  - Những người sử dụng thiết bị phải được đào tạo vận hành.

  - Nhân viên vận hành/quản lý thiết bị phải thực hiện theo các hướng dẫn kiểm soát thiết bị (ví dụ: sử dụng, bảo trì, kiểm tra, hiệu chuẩn).

  - Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện được thiết bị không hoạt động, hỏng hóc, sai khác phải dừng sử dụng, báo cho Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật để báo cáo Lãnh đạo giải quyết theo Quy trình RIBE/QT/7.10 Kiểm soát công việc thử nghiệm không phù hợp.

- Hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì thiết bị

  - Hàng năm Quản lý kỹ thuật xây dựng kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì thiết bị của phòng thử nghiệm trình Lãnh đạo phê duyệt theo RIBE/BM 6.4/03.

  - Trường hợp hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì nội bộ thì người được phân công thực hiện theo kế hoạch và nộp hồ sơ hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì cho Quản lý kỹ thuật cập nhật vào hồ sơ thiết bị.

  - Trường hợp hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì bên ngoài, người được phân công liên lạc với cơ quan cung cấp dịch vụ trong danh sách nhà cung cấp dịch vụ được phê duyệt để tổ chức thực hiện đúng thời gian.

  - Quản lý kỹ thuật phải đánh giá kết quả hiệu chuẩn, bảo trì, kiểm tra để đảm bảo thiết bị vẫn duy trì hoạt động chính xác theo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.

  - Kết quả hiệu chuẩn, bảo trì, kiểm tra được cập nhật vào Sổ sử dụng thiết bị                           RIBE/BM 6.4/02 kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì.

- Sự cố thiết bị

  - Khi phát hiện thấy thiết bị không còn độ chính xác hoặc quan sát thấy thiết bị có sự cố, hỏng hóc... người phát hiện phải báo cáo với Quản lý kỹ thuật, Quản lý kỹ thuật có nhiệm vụ giải quyết theo Quy trình RIBE/QT/7.10 - Kiểm soát công việc thử nghiệm không phù hợp. Trong thời gian sửa chữa thiết bị, Quản lý kỹ thuật phải dán nhãn cảnh báo thiết bị hỏng ở nơi dễ quan sát nhất.

  - Các thiết bị có đầy đủ bằng chứng để chứng minh độ chính xác và tin cậy của thiết bị mới được sử dụng lại.

  - Quá trình hỏng hóc, sửa chữa, kiểm tra lại thiết bị được Quản lý kỹ thuật cập nhật vào phiếu theo dõi thiết bị.

- Thiết bị hiện trường (Nếu có)

  - Trước khi đưa thiết bị đi hiện trường hoặc đi hiệu chuẩn phải kiểm tra, ghi vào sổ theo dõi, chuẩn bị điều kiện bảo quản (nếu yêu cầu).

  - Thiết bị phải được kiểm tra tại hiện trường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi thực hiện công việc.

  - Thiết bị đưa từ hiện trường về phải được vệ sinh theo qui định, kiểm tra và ghi sổ (cần ghi rõ những trục trặc nếu có).

  - Khi cán bộ Viện sử dụng thiết bị hiện trường phải ghi vào Sổ sư dụng thiết bị, và bàn giao thiết bị hiện trường theo RIBE/BM 6.4/02 (Nếu có).

#### Kiểm soát Hóa chất

  - Quản lý kỹ thuật/ hoặc người được phân công chịu trách nhiệm lập danh mục hóa chất của Viện, Trung tâm theo biểu mẫu RIBE/BM 6.4/05

  - Các hoá chất sử dụng tại PTN phải được phân loại thành từng nhóm và có ký hiệu riêng: axit (A), kim loại (K), hydroxit (H), oxyt (O), muối và hợp chất (M), chỉ thị (Idr), hoá chất chuẩn (Std) và lập thành danh mục, được để theo khu vực riêng.

  - Cán bộ được giao kiểm soát hoá chất PTN tiến hành phân loại và cập nhật các hoá chất, bảo quản hoá chất theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại. Quản lý kỹ thuật kiểm tra việc phân loại này. Các hóa chất có cảnh báo đặc biệt cần được lưu riêng.

  - Khi kỹ thuật viên pha chế hoá chất, chất chuẩn thì cập nhật vào sổ theo dõi pha chế hoá chất, chất chuẩn theo biểu mẫu RIBE/BM 6.4/08.

  - Cán bộ quản lý hoá chất và hoá chất chuẩn hàng tháng phải cập nhật nội dung vào sổ theo dõi sư dụng hoá chất theo RIBE/BM 6.4/06.

  - Hoá chất pha phải được dán nhãn với nội dung sau:

Tên hóa chất:……………………………………… Nồng độ:………………………………………….. Bảo quản…………………………………………. Hạn dùng………………………………………… Ngày pha………………………………………… Người pha…………………………………………

  - Hoá chất hết hạn được lập danh sách và lưu giữ riêng theo quy định.

  - Hoá chất hết hạn có thể được kiểm tra để khẳng định còn đảm bảo kỹ thuật và sử dụng với mục đích thích hợp hoặc được thanh lý.

#### Kiểm soát Chuẩn và Chất chuẩn

  - Quản lý kỹ thuật/ hoặc người được phân công lập danh mục chuẩn và chất chuẩn sử dụng trong Viện theo biểu mẫu RIBE/BM 6.4/07.

  - Chất chuẩn chỉ sử dụng để hiệu chuẩn/ kiểm tra nội bộ không sử dụng với mục đích khác.

  - Cán bộ được giao nhiệm vụ giữ chất chuẩn phải lưu chất chuẩn ở điều kiện thích hợp theo yêu cầu lưu của từng chất chuẩn. Các chất chuẩn có ảnh hưởng lẫn nhau cần được ngăn cách.

  - Khi sử dụng chất chuẩn phải kiểm tra ngoại quan tình trạng chuẩn. Không dùng chuẩn hết hạn hoặc ngoại quan không đúng yêu cầu kỹ thuật của chuẩn.

  - Quản lý kỹ thuật/ hoặc người được phân công sẽ quyết định chất chuẩn nào cần lập phiếu theo dõi sử dụng. Nếu chất chuẩn có yêu cầu theo dõi sử dụng thì khi sử dụng nhân viên phải điền vào sổ theo dõi sử dụng.

  - Chất chuẩn hết hạn có thể được kiểm tra để khẳng định còn đảm bảo kỹ thuật và sử dụng với mục đích thích hợp hoặc được thanh lý. Định kỳ 6 tháng kiểm tra tình trạng: số lượng, hạn dùng… để có hướng xử lý thích hợp cập nhật nội dung kiểm tra vào sổ kiểm tra hoá chất, chất chuẩn theo biểu mẫu RIBE/BM 6.4/05 và RIBE/BM 6.4/06.

- Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng

Phần thiết bị:

  - RIBE/BM 6.4/01 		Danh sách thiết bị.

  - RIBE/BM 6.4/02		Sổ sử dụng thiết bị.

  - RIBE/BM 6.4/03		Kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì thiết bị.

  - RIBE/BM 6.4/03/01          Đánh giá thiết bị sau hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì

  - RIBE/BM 6.4/03/02	Danh sách phân công nhân viên theo dõi thiết bị

hiệu chuẩn

  - RIBE/BM 6.4/04		Phiếu theo dõi thiết bị.

Phần hoá chất:

  - RIBE/BM 6.4/05		Danh mục hóa chất.

  - RIBE/BM 6.4/06		Sổ theo dõi sử dụng hoá chất, chất chuẩn.

  - RIBE/BM 6.4/07		Danh mục chất chuẩn.

  - RIBE/BM 6.4/08		Sổ theo dõi pha chế hoá chất, chất chuẩn.

  - RIBE/BM 6.4/09               Phiếu nhập hóa chất, chất chuẩn.

  - RIBE/BM HC/06               Phiếu đề nghị mua hóa chất – chất chuẩn.

- Hồ sơ

Toàn bộ hồ sơ có liên quan đến hồ sơ kiểm soát thiết bị, hóa chất phải được ghi chép đầy đủ và được lưu trữ theo Quy trình QT/8.4/RIBE, gồm có:

  - Danh sách thiết bị.

  - Sổ sử dụng thiết bị.

  - Kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì thiết bị.

  - Danh sách hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì thiết bị

  - Phiếu theo dõi thiết bị.

  - Danh mục hóa chất.

  - Sổ theo dõi sử dụng hoá chất.

  - Danh mục hoá chất chuẩn.

  - Sổ theo dõi pha chế hoá chất, chất chuẩn.

  - Phiếu nhập hóa chất, chất chuẩn.

  - Phiếu đề nghị mua hóa chất – chất chuẩn.