BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Khu phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức

Tel: 08 . 38972262 – 37220294	Fax: 08. 38972262

QUY TRÌNH

XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

|  |  |  | Mã số |  | : |  | RIBE/QT/7.6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ban hành lần |  | : |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Hiệu lực từ ngày |  | : |  | 01 – 02 – 2023 |  |  |  |
|  |  |  | Biên soạn |  |  |  | Xem xét |  | Phê duyệt |  |
| Chữ ký |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên |  |  | TS. Nguyễn Ngọc Hà |  |  | TS. Phùng Võ Cẩm Hồng |  |  | TS. Huỳnh Văn Biết |  |
| Chức danh |  |  | Quản lý Kỹ thuật |  |  |  | Đại diện lãnh đạo |  | Viện trưởng |  |
|  |  |  | THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU |  |  |  |  |  |  |  |

| STT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |

- Mục đích

Quy định phạm vi trách nhiệm và nội dung thực hiện hoạt động đánh giá độ không đảm bảo đo cho chất lượng kết quả thử nghiệm của các phép thử áp dụng trong Phòng thử nghiệm

- Phạm vi

Áp dụng cho toàn bộ các phương pháp thử của Phòng thử nghiệm.

- Trách nhiệm

Trưởng phòng thử nghiệm có trách nhiệm lựa chọn các phép thử, phân công cán bộ thực hiện xác nhận và tính toán độ không đảm bảo đo của các phép thử.

- Nội dung

- Việc đánh giá độ không đảm bảo đo của phép thử thực hiện tại PTN của Viện đều được thực hiện như sau:

  - Xác định đại lượng đo

  - Xác định các nguồn độ KĐB

  - Định lượng các thành phần độ KĐB

  - Tổng hợp các độ không đảm bảo chuẩn

4.1. Xác định đại lượng đo và xác định các nguồn độ KĐB

- Nhân viên thử nghiệm khi thực hiện thử nghiệm tuân thủ qui định của phương pháp thử và viết rõ công thức tính đại lượng, cách xác định, bao gồm mối liên quan giữa đại lượng cần xác định và đại lượng đầu vào mà đại lượng đo phụ thuộc.

- Liệt kê danh mục các nguồn có thể gây ra độ KĐB. Danh mục có thể bao gồm các nguồn phân bố tới độ KĐB trong các thông số liên quan với đại lượng đo xác định ở trên nhưng có thể bao gồm các nguồn khác và phải bao gồm các nguồn nảy sinh từ dự đoán trong hoá học:

- Lấy mẫu

- Điều kiện bảo quản

- Qui trình xử lý mẫu

- Độ chụm

- Hiệu suất thu hồi

- Rửa giải

- Độ đúng

- Dụng cụ đo

- Hóa chất

4.2. Định lượng các thành phần của độ KĐB và tổng hợp các độ KĐB chuẩn

4.2.1. Định lượng các thành phần của độ KĐB

Các bước trong quá trình định lượng độ KĐB bao gồm:

- Nghiên cứu độ chụm.

- Nghiên cứu độ đúng.

- Xác định các thành phần độ KĐB khác mà không bao gồm trong nghiên cứu độ chụm và độ đúng. Đánh giá các thành phần độ KĐB khác.

Đo hoặc ước lượng cỡ của thành phần độ KĐB liên quan với mỗi nguồn độ KĐB xác định. Thường có thể được ước lượng hoặc xác định từng phân bố của độ KĐB liên quan với một số nguồn riêng. Điều này cũng rất quan trọng để cân nhắc khi dữ liệu tính toán đã có sẵn cho tất cả các nguồn độ KĐB và bổ sung kề hoạch nghiên cứu thực nghiệm để đảm bảo rằng tất cả các nguồn độ KĐB phải được tính đến một cách thích đáng.

4.2.2. Tổng hợp các độ KĐB chuẩn

- Nhân viên thử nghiệm thu được các thông tin đã thực hiện ở các bước trên bao gồm một số các phân bố đã được định lượng đóng góp vào độ KĐB do đó liên quan tới các nguồn hoặc với ảnh hưởng tổng hợp của một số nguồn. Các phân bố có thể diễn đạt như các độ lệch chuẩn và tổng hợp theo qui tắc thích hợp để đưa ra được độ KĐB chuẩn tổng hợp. Hệ số phủ k tương đương sẽ được áp dụng để đưa ra độ KĐB mở rộng.

- Độ KĐB mở rộng cung cấp một khoảng mà trong đó các giá trị của đại lượng đo được tin rằng sẽ nằm trong đó với mức độ tin cậy cao. U đạt được bằng cách nhân độ KĐB tổng hợp uc(y) với hệ số phủ k. Sự lựa chọn hệ số k là dựa vào mức độ tin cậy mong muốn. Đối với mức độ tin cậy xấp xỉ 95% thì hệ số k =2.

- Quá trình ước lượng độ không đảm bảo, công thức sử dụng theo tài liệu hướng dẫn của BoA: AGL 17, AGL 18, AGL 19, ISO TS 21748 và Hướng dẫn ước tính độ không đảm bảo đo 	HD HD PP/ĐKĐBĐ/01/RIBE.

- Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng

  - RIBE/HD PP/ĐKĐBĐ/01	Hướng dẫn ước tính độ không đảm bảo đo

- Hồ sơ

Toàn bộ hồ sơ có liên quan đến xác định độ không đảm bảo đo củacác phép thử phải được ghi chép đầy đủ và được lưu trữ theo Quy trình RIBE/QT/8.4, gồm có:

  - Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng

  - Đánh giá điều kiện cơ bản của phương pháp

  - Quyết định áp dụng phương pháp thử